Цель работы: освоить экспериментальные методы определения основных параметров, необходимых при расчете защиты от фотонного излучения и простейшие  методики таких расчетов.

- ВВЕДЕНИЕ

Назначение защиты - ослабление излучения до приемлемых  с точки зрения биологической, радиационной и тепловой защиты уровней. Ее расчет часто требует трудоемких вычислений и знания большого числа величин, многие из которых можно определить только экспериментально. В этой работе Вы ознакомитесь с некоторыми экспериментальными методами определения основных параметров для расчета защиты от фотонного излучения и простейшими методами такого расчета.

- ЗАКОН ОСЛАБЛЕНИЯ ФОТОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

- В  ГЕОМЕТРИИ УЗКОГО ПУЧКА

Пусть на слой вещества (мишень) толщиной d падает нормально пучок ионизирующих частиц с плотностью потока , част./(смс) (рис. 1). С определенной вероятностью некоторые из этих частиц в результате взаимодействия с атомами среды полностью потеряют свою энергию (поглотятся),  другие только часть ее и  отклонятся от первоначального направления движения  (рассеятся) и ,наконец, третьи – пройдут слой вещества вовсе не испытав взаимодействия  с атомами среды. Благодаря наличию последних мы можем условно считать, что взаимодействие происходит только на ограниченном расстоянии от атома, т.е. если частица пересекает некую сферу с сечением , окружающую атом.

Рисунок 1. Взаимодействие фотонов с веществом

Предположим, что детектор, помещенный за мишенью, регистрирует только частицы не испытавшие взаимодействия. На практике этого можно добиться с помощью системы коллиматоров (рис.2 ). Такое расположение источника, поглотителя, коллиматоров и детектора называется геометрией узкого пучка.

На глубине x от передней поверхности слоя вещества плотность потока не испытавших взаимодействие частиц уменьшается  с  до x) и на площадку dS падает x)dS  таких частиц.

Выделим  на расстоянии x от поверхности слой dx достаточно тонкий, чтобы проекции сфер, внутри которых возможно взаимодействие, на площадку dS не перекрывали друг друга. Тогда вероятность взаимодействия равна отношению суммы поперечных сечений этих сфер (сечение  умноженное на число атомов n в слое dx ) к площади dS. Число частиц испытавших взаимодействие (изменение плотности потока) пропорционально вероятности взаимодействия и плотности потока

dϕ=−σndSϕ(x).

После элементарных преобразований получим

dϕ=−σndSϕ(x)=−σndSdxϕ(x)dx=−σndVϕ(x)dx=−σnaϕ(x)dx                ( 1 )

где dV=dSdx, na=n/dV – число атомов в единице объема. Обозначив na, запишем

d(x)dx.                                                          ( 2 )

Решение это дифференциальное уравнение при x=0) = 0, получим закон ослабления излучения в геометрии узкого пучка

ϕ(x)=ϕ0e−Σx			                          ( 3 )

Рисунок  2. Измерения в геометрии узкого пучка

Если частица может испытывать несколько видов взаимодействия с веществом, то у каждого из них будет свое значение , а суммарное сечение представляет собой сумму сечений, а не большее из них, как следовало бы из наших условных геометрических представлений. Как нетрудно понять из формулы (1) сечение  есть вероятность взаимодействия частицы с отдельным атомом. Величина  носит название микроскопическое (отнесенное к одному атому)  сечение взаимодействия и имеет размерность площади. В качестве единицы измерения обычно используют барн, 1 барн=10-24 см2.

Величина  носит название макроскопическое сечение взаимодействия. Из формулы (1) и (2) видно, что величина

Σ=−dϕϕ(x)dx=−1dxdNN,

- есть отношение доли частиц  испытавших взаимодействие на элементарном отрезке dx к длине этого отрезка и имеет размерность обратной длины. Для фотонного излучения эта же величина носит название линейный коэффициент ослабления и обозначается буквой . Величина обратная  называется средней длиной свободного пробега и равна толщине поглотителя, ослабляющей плотность потока частиц в е раз. Аналогичными величинами являются средний слой половинного ослабления и средний слой 10-кратного ослабления. Они связаны с линейным коэффициентом ослабления следующими соотношениями:

- 1 д.с.п. =1/ ;                                                   (4)

- d1/2 = −ln12 ;                                              (5)

- d1/10 =−ln110/.                      		      (6)

Линейный коэффициент ослабления пропорционален числу атомов в единице объема и, следовательно, плотности поглотителя , которая не имеет постоянного значения и зависит в некоторой степени от физического состояния вещества. Поэтому в ряде задач вместо линейного используют массовый коэффициент ослабления m=; см2/г, где -плотность вещества, г/см3. m представляет собой вероятность взаимодействия фотона в столбике вещества сечением 1 см2 и массой 1 г.

Фотонное (электромагнитное ) излучение может испытывать множество различных видов взаимодействия со средой, но с точки зрения радиационной защиты существенны только три из них: эффект фотоэлектрического поглощения    ( фотоэффект ), эффект комптоновского рассеяния ( комптон-эффект ) и эффект образования электрон-позитронной пары (Рис.3).

S

Рисунок 3. Схема основных процессов взаимодействия фотонов с веществом

- ФОТОЭФФЕКТ. При фотоэффекте (Рис.3а) вся энергия фотона E передается электрону, что возможно только на связанных электронах, т.е. принадлежащих одной из оболочек атома. Электрон при этом покидает атом имея энергию Ee=E-Ei , где i = K,L,M…- номер электронной оболочки. Разумеется энергия фотона должна быть больше энергии связи электрона Ei.. Чем больше энергия связи электрона (меньше номер оболочки) в атоме, тем вероятнее фотоэффект. Так, сечение фотоэффекта на K-оболочке составляет 80% полного сечения фотоэффекта. Освободившееся в результате фотоэффекта место на данной оболочке занимается электроном с какой-либо из внешних оболочек. Таких переходов может быть несколько и в каждом таком переходе потенциальная энергия электрона уменьшается, а излишек энергии уносится  характеристическим излучением (Рис.3г). Последнее представляет из себя поток фотонов  с определенным энергетическим спектром, характерным для данного вещества. Иногда избыток энергии передается электрону внешней оболочки и тот покидает атом (Оже-электрон).

Зависимость сечения фотоэффекта от энергии фотонов и заряда ядра(атомного номера среды) Z приближенно можно представить в виде

ф  Z5 / E0 при E0 > m0c2 ;

ф  Z5 / E07/2 при E0 < m0c2 ,

где m0 – масса покоя электрона, c – скорость света. Как видно из приведенных формул, ф ~ Z5 и обратно пропорционально энергии гамма-квантов. Поэтому фотоэффект играет заметную роль лишь для небольших энергий гамма-квантов и для тяжелых веществ. Сечение фотоэффекта для различных материалов лежит в пределах от 1000 до 10000 барн (при E  0,1 МэВ).

КОМПТОН-ЭФФЕКТ. Если энергия фотона значительно больше энергии связи электрона в атоме (которая меньше 100 кэВ), то можно рассматривать взаимодействие фотона с электроном как со свободным, в результате которого фотон передает часть своей энергии электрону и отклоняется ( рассеивается ) от первоначального направления движения (Рис.3б). Из закона сохранения энергии и импульса можно получить связь между углом рассеяния S и энергией рассеянного фотона

Es=E01+E0m0c2(1−cosθs).                                       ( 7 )

Угол рассеяния s может меняться в пределах 0 s  180o. Как видно из формулы (7) максимальная потеря энергии происходит при рассеянии назад S  18, причем энергия рассеянного фотона не может превышать m0c2/2. Электрон может отклоняться  от направления движения первичного фотона на угол   90o.

ЭФФЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ ПАР. По мере роста энергии фотона становится возможным процесс преобразования фотона в пару электрон-позитрон (Рис.3в) в кулоновском поле ядра ( при E  2m0c2=1,022 Мэв ) или электрона ( при E   2.04 Мэв ). Кинетическая энергия пары равна

Eп = E -2m0c2 .

Сечение образования пары в поле ядра примерно в Z раз больше соответствующего сечения в поле электрона. Суммарное сечение довольно сложным образом зависит от энергии фотона и атомного номера вещества.

Образовавшийся в процессе позитрон быстро аннигилирует с одним из электронов с образованием двух фотонов с энергией 0.511 Мэв каждый.

ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОТОННОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ

С учетом трех рассматриваемых процессов вероятность взаимодействия фотонов с веществом можно представить в виде суммарного сечения взаимодействия

- фкп ,

или линейного коэффициента ослабления

-  na = фna + кna  na = ф  к + п ,

где индексы ф, к и п относятся к фотоэффекту, комптон-эффекту и эффекту образования пар соответственно.

В таблице 1 показаны интервалы энергий фотонов в которых один из видов взаимодействия является преобладающим.

Таблица 1. Интервалы энергий фотонов, в которых один из процессов

взаимодействия является преобладающим

| Вещество | Интервал энергий фотонов, Е, МэВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фотоэффект | Комптон-эффект | Образование пар |
| Воздух | <0,02 | 0,02 < Е < 23 | > 23 |
| Алюминий | <0,05 | 0,05 <Е < 15 | > 15 |
| Железо | <0,12 | 0,12 < Е < 9,5 | > 9,5 |
| Свинец | <0,50 | 0,50 < Е < 4,7 | > 4.7 |

- ЗАКОН ОСЛАБЛЕНИЯ ФОТОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

- В ГЕОМЕТРИИ ШИРОКОГО ПУЧКА

Рисунок  4. Измерения в геометрии узкого пучка

В реальных условиях обычно имеют дело с геометрией широкого пучка в   которой детектор регистрирует как нерассеянные так и рассеянные фотоны.( рис.4).

Пусть G0 и Gр –функции описывающие некоторые характеристики поля излучения за слоем вещества, создаваемого нерассеянными и рассеянными фотонами. Фактором накопления называют величину

B=G0+GрG0=1+GрG0≥1 .

Таким образом фактор накопления показывает во сколько раз данная характеристика поля для рассеянного и нерассеянного  излучения больше, чем только для нерассеянного.

В зависимости от измеряемой характеристики поля излучения различают числовой, энергетический, дозовый и другие факторы накопления. Фактор накопления зависит от всех параметров и условий задачи: характеристик источника, (геометрии, углового распределения и энергетического состава), характеристик защиты (геометрии и толщины защиты, атомного номера материала среды и других), взаимного расположения источника, защиты и детектора и т.д.

Геометрия защиты подразделяется на : бесконечную (рис. 5а ), полубесконечную (рис. 5б,в), барьерную (рис. 5г) и ограниченную (рис. 5д).

Рисунок 5. Геометрия защиты и типичные траектории нерассеянных и                     рассеянных частиц

На практике бесконечной  считается такая ограниченная среда, внутри которой находятся источник и детектор, добавление к которой любого количества вещества в любом месте не изменяет показания детектора.

Под ограниченной понимается среда, у которой хотя бы один из поперечных размеров (размер в плоскости перпендикулярной оси источник-детектор ) не может быть принят за бесконечный.

Изменение в геометрии защиты при фиксированных других параметрах влияют лишь на рассеянное излучение, так как вклад в показания детектора нерассеянных частиц зависит только от количества вещества на прямой источник-детектор. Наибольшее значение регистрируемой величины G, обусловленной рассеянными частицами, будет иметь место в бесконечной геометрии G∞, а наименьшим в ограниченной:

G∞ > G1/2∞ > Gбар > Gогр

Вклад рассеянных фотонов в характеристики поля излучения учитывают введением фактора накопления в закон ослабления в геометрии узкого пучка в качестве дополнительного множителя

φ(d)=φ0e-μd  Bч(d),                                                          ( 8 )

где φ0-плотность потока без защиты, Bч- числовой фактор накопления.

Существуют различные формы представления факторов накопления. Одна из них – различные эмпирические формулы. Приведем две из них:

B(μd)=A1exp(-a1μd)+(1-A1)exp(-a2μd) ;

B(μd)=1+aμd exp(bμd).μ

Коэффициенты A1,a1,a2,a,b в формулах        зависят только от Е0 и Z материала и не зависят от толщины защиты. Они получены для точечных изотропных источников

в защитах из различных материалов в условиях бесконечной геометрии и приведены в справочной литературе.

Другой способ представления фактора накопления – таблицы, в которых  он рассчитан для определенных материалов защиты, ее толщины и энергии гамма-квантов в бесконечной геометрии

Чтобы рассчитать толщину защиты необходимо прежде всего определить  кратность ослабления K, т.е. величину показывающую во сколько раз необходимо уменьшить значение мощности дозы (интенсивности, плотности потока и т.п.), чтобы ее значение не превышало допустимых уровней. Так для плотности потока из формулы (8) получим

K=0/=e d/ B(d).                                                              ( 9 )

Однако найти отсюда искомую толщину защиты непросто, т.к. уравнение (9) трансцендентное и не может быть решено в аналитическом виде. Поэтому чаще используют универсальные таблицы или номограммы. Входными параметрами этих таблиц являются энергия фотонов источника, кратность ослабления и материал защиты.

Оценить толщину защиты можно если известен слой половинного ослабления для широкого пучка 1/2. Связь между кратностью ослабления и числом слоев половинного ослабления можно представить в виде

K(d) = 2n = 2d/1/2 ,

Где n = d/1/2 – число слоев половинного ослабления, обеспечивающее кратность ослабления К.

Тогда толщина защиты

d = n1/2 .

Полученное таким образом значение d является приближенным, т.к. величина слоя 1/2 в геометрии широкого пучка изменяется с толщиной защиты.

РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Для узкого пучка фотонов:

- Провести 3 измерения числа импульсов N0 за 100 секунд в геометрии узкого пучка в отсутствии поглотителя и найти среднее значение <N0> .

- Поместить между источником и детектором поглотитель - пластину из железа (d=0,6 см) или две пластины из алюминия (d=2*0,8=1,6 см) и дважды измерить число импульсов Nx за 100 секунд. Добавляя по одной железной или по две алюминиевых пластины продолжить измерения до тех пор, пока не будут использованы все пластины. Результаты измерений и последующих расчетов занести в таблицу    .

Для широкого пучка фотонов:

- Переместить счетчик из защитного кожуха на кронштейны перед первым коллиматором.

- Извлеките свинцовую пробку из контейнера с источником.

- Проведите измерения аналогично пункту 2 для узкого пучка.

- Верните на место детектор и свинцовую пробку. Выключите установку.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

- По результатам измерений построить график ослабления плотности потока энергии фотонов в зависимости от толщины поглотителя Косл = ln (N0/Nx ) для узкого и широкого пучков.

- По графику определите линейный коэффициент ослабления .

- Рассчитайте массовый коэффициент ослабления.

- По графику определите слой половинного ослабления в геометрии широкого пучка.

- Постройте график зависимости фактора накопления от толщины защиты. За величину фактора накопления возьмите отношение скоростей счета в широком и узком пучках при одинаковой толщине поглотителя. Поскольку измерения проводились на разном расстоянии от источника, а плотность потока частиц обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника  скорость счета в узком пучке надо умножить на отношение квадратов расстояний между источником и детектором в узком и широком пучках.

- Определить толщину защиты, ослабляющую поглощенную дозу в К раз. Значение К указывает преподаватель.

- Составить отчет, включив в него схему узкого и широкого пучков фотонов, блок схему установки, результаты расчетов, графики и выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Назовите и опишите основные процессы взаимодействия фотонов с веществом в энергетическом диапазоне 0,1-10 МэВ.

- Какая величина определяет вероятность того или иного вида взаимодействия?

- Что такое линейный и массовый коэффициенты ослабления?

- Раскройте смысл понятий “узкий пучок”  и “широкий пучок”.

- Что такое фактор накопления и какие разновидности его применяются на практике?

- От каких параметров зависит фактор накопления?

- Чем объяснить что численный фактор накопления больше энергетического?

- Как рассчитать толщину защиты из данного материала, если известен слой половинного ослабления?

- Как определить толщину защиты при заданной кратности ослабления К?

Таблица 3. Атомный номер, атомная масса и плотность некоторых элементов

| Элемент | Атомный номер Z | Атомная масса А | Плотность , г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 13 | 27 | 2,7 |
| Железо | 26 | 56 | 7,86 |
| Свинец | 82 | 207 | 11,34 |

Таблица 4.

| d, см | Узкий пучок, R1 = 130 см |  |  |  | Широкий пучок, R2 = 51 см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nу= Nd-Nф | Косл | ln Косл | Nу 2= (Nd-Nф)* *(R1/R2)2 | Nш = Nd-Nф | Косл | ln Косл | В = Nш /Nу2 |